# LED 显示屏钢结构施工方案

一、工程概况

本工程为室内壁挂前维护 LED 显示屏钢结构，屏体尺寸 2560 乘 1440 毫米，

由 320 乘 160 毫米模组按 12 列 8 行拼装，显示面积 3.6864 平方米。

屏体安装背杆正面须与托杆水平面垂直，屏体底部通长找平托杆每米水平误差

不超过 0.15 毫米。

二、编制依据

1. 建设单位提供的建筑施工图与结构图；

2. 现行钢结构工程施工质量验收规范；

3. 现场实测的净空尺寸与基层验收记录。

## 三、主体材料与计算

1. 主体横竖杆件：40 乘 20 乘 2 毫米方管。

延米重 = 截面积 × 0.00785，精确截面积约 224 平方毫米，

即每米约 1.76 千克。

2. 立柱连接节点：150 乘 150 乘 8 型钢。

长细比 λ 默认取 150，计算长度系数 μ 取 1，材料 Q235。

3. 挂件与锚栓按现场墙体材质选型，锚栓边距不小于 5 倍直径。

## 四、施工工序

第一步：现场放线，确定屏体中心线与上下沿标高。

第二步：安装背杆，校正垂直度后固定锚栓。

第三步：拼装屏体，自下而上、自中间向两侧推进。

第四步：安装装饰包边，控制缝隙均匀。

第五步：通电调试与结构复检，整理验收资料。

## 五、质量控制要点

1. 螺栓紧固力矩按规格执行，紧固后做防松标记；

2. 屏面平整度偏差不大于 0.5 毫米，拼缝误差累计不超过 0.5 毫米；

3. 屏体与钢结构之间绝缘电阻应大于 2 兆欧；

4. 接地电阻小于 4 欧姆，接地干线连续可靠。

六、安全与文明施工

高处作业须系挂安全带并搭设合规平台；动火作业须办理动火证；

现场材料分类码放，做到工完料尽场地清。